Termometr 4 kanałowy [image: image1.jpg]www.ak-spaw.pl





AK-SPAW

ESC            DÓŁ           GÓRA          MENU

EDYCJA NAZW
Przejście do menu edycji nazw po naciśnięciu i przytrzymaniu ESC przez 3 sekundy. Zmiana znaków przyciskami GÓRA i DÓŁ, przejście do kolejnego znaku po kliknięciu MENU. Przejście do zmiany nazwy kolejnego czujnika po naciśnięciu ESC. Po ustawieniu nazwy ostatniego czujnika wychodzimy z menu edycji klikając ESC. W tym momencie wszystkie nazwy zostaną wprowadzone do pamięci urządzenia i zapamiętane. Jeśli odłączymy termometr z zasilania będąc jeszcze w menu edycji nazw dane nie zostaną zapisane. Można to wykorzystać np. jeśli przypadkowo otworzymy menu edycji a nie chcemy zmieniać nazw. 

KOREKTA WSKAZAŃ, ALARMY
Przejście do menu korekty wskazań oraz alarmów po naciśnięciu MENU. Pierwsze menu to korekta wskazań. Możliwość wykonania korekty każdego czujnika o maksymalnie 2 stopnie w górę i dół. Po ustawieniu potrzebnej korekty zatwierdzamy przyciskiem MENU. Nastąpi przejście do kolejnego czujnika. Po zatwierdzeniu ostatniego czujnika nastąpi przejście do menu alarmów. W pierwszej kolejności programujemy minimalny próg alarmów, poruszanie po menu analogicznie do korekty wskazań. Po zatwierdzeniu ostatniego alarmu nastąpi przejście do menu maksymalnego progu. Alarmy są sygnalizowane są pomocą wbudowanego buzzera. 

BŁĄD LUB BRAK CZUJNIKA
Termometr może sygnalizować sygnałem dźwiękowym brak lub błąd czujnika temperatury. Wyłączenie sygnału dźwiękowego za pomocą przycisków DÓŁ lub GÓRA na ekranie głównym. Po przyciśnięciu i przytrzymaniu słyszany będzie pojedynczy sygnał dźwiękowy który sygnalizuje wprowadzenie zmiany.

OPIS GNIAZDA 
Trzymając termometr pionowo, mając zielone gniazdo w górnej części obudowy schemat podłączeń wygląda następująco:
	DS18B20

GND
	DS18B20

5V
	DS18B20

SYGNAŁ 1
	DS18B20

SYGNAŁ 2
	DS18B20

SYGNAŁ 3
	DS18B20

SYGNAŁ 4
	ZASILANIE

GND
	ZASILANIE

5V DC




DS18B20 GND -  masa czujnika lub kilku czujników, najczęściej jest to czarny przewód czujnika ds18b20.
DS18B20 5V - napięcie czujnika lub kilku czujników, najczęściej jest to czerwony przewód czujnika ds18b20.
DS18B20 SYGNAŁ 1-4 - sygnał czujnika, najczęściej jest to żółty przewód czujnika ds18b20. Każdy czujnik ma swój osobny kanał. 
ZASILANIE GND - zasilanie termometru, przewód masowy.
ZASILANIE 5V - zasilanie termometru, przewód z napięciem 5V. 

SPECYFIKACJA
Napięcie zasilania………………..5V DC

Obsługa czujników……………….DS18B20

Dokładność pomiaru……………..0.5°C w przedziale -10-85°C

Rozdzielczość pomiaru………….0.06°C

Wymiary obudowy……………….97x60 mm
